# Protocolo para Participante

### Introducción

El presente manual establece los requisitos, procedimientos, responsabilidades y criterios técnicos para la participación en el Ensayo de Aptitud (EA) organizado por el laboratorio CALAIRE. Su propósito es asegurar que todos los laboratorios participantes comprendan el alcance, la metodología y las condiciones de ejecución para garantizar la validez, confidencialidad y objetividad del ejercicio de intercomparación, en estricto cumplimiento con las normas ISO/IEC 17043:2023 e ISO 13528:2022.

### 1. Especificaciones Técnicas del Ensayo de Aptitud

#### 1.1. Objeto

Establecer una comparación interlaboratorio para la evaluación objetiva del desempeño de los laboratorios en la medición de gases contaminantes criterio, proveyendo una herramienta para la demostración de competencia técnica y la identificación de oportunidades de mejora.

#### 1.2. Alcance y Mensurandos

- Ítem de Ensayo de Aptitud (IEA): Atmósferas de gas homogéneas y estables, generadas dinámicamente mediante dilución másica y suministradas a través de un colector de distribución de vidrio borosilicato

- Mensurando(s):

  - O3

  - NO

  - NO2

  - SO2

  - CO

- Niveles de Concentración: Se evaluarán [5] niveles de concentración nominal dentro del siguiente rango:

- Tabla sencilla

  - (Nota: Los valores son nominales y están sujetos a la caracterización final del IEA. Los valores asignados definitivos se incluirán en el informe final).

#### 1.3.  Cronograma Oficial

| No | Actividad | Duración (dias) | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Registro por los participantes | 1 | 2025/11/8 | 2025/11/8 |
| 7 | Prueba | 4 | 2025/11/24 | 2025/11/28 |
| 8 | Envío de resultados por parte de los participantes | 5 | 2025/11/29 | 2025/12/3 |
| 10 | Emisión y distribución del informe final | 5 | 2025/12/14 | 2025/12/18 |

#### Metodología de Evaluación del Desempeño

La evaluación del desempeño se realizará conforme a los lineamientos estadísticos de la norma ISO 13528:2022.

- Valor Asignado (xₚₜ): Será determinado por CALAIRE mediante mediciones con su patrón de referencia, el cual posee trazabilidad metrológica a patrones nacionales o internacionales.

- Incertidumbre del Valor Asignado (u(xₚₜ)):

  - Fuentes de incertidumbre:

    - Caracterizacion

    - Estabilidad

    - Homogeneidad

    - De acuerdo a lo establecido en la ISO 13528:2022.

- Estadísticos de Desempeño:

  - Puntuación Zeta (𝛇-score'): Utilizado para evaluar la desviación del resultado del participante respecto al valor asignado.

  - Puntuación Eₙ (En-score): Utilizado para evaluar la concordancia del resultado considerando la incertidumbre expandida reportada por el participante (U_lab) y la del valor asignado (U_ref).

- Criterios de Calificación del Desempeño:

  - |𝛇| ≤ 2.0: Desempeño Satisfactorio.

  - 2.0 < |𝛇| < 3.0: Señal de Advertencia.

  - |𝛇'| ≥ 3.0: Desempeño No Satisfactorio (Señal de Acción).

  - |Eₙ| ≤ 1.0: Desempeño Satisfactorio.

  - |Eₙ| > 1.0: Desempeño No Satisfactorio.

#### 2. Participación

#### 2.1. Requisitos para la Inscripción

La formalización de la inscripción requiere la presentación de la siguiente documentación:

- Formulario de inscripción oficial, debidamente diligenciado.

- Carta de aceptación de condiciones y compromiso de confidencialidad y no colusión.

- Ficha técnica del sistema de medición a utilizar (marca, modelo).

- Estimación de la incertidumbre de la medición.

### 3. Requerimientos Técnicos y Logísticos (Responsabilidad del Participante)

#### 3.1. Equipamiento y Materiales Requeridos

Es mandatorio que cada participante disponga de los siguientes elementos:

- Instrumental Analítico: Analizador de gases específico para el mensurando de interés.

- Sistema de Registro de Datos: Datalogger o computador con software para la adquisición y exportación de datos.

- Estándar de Transferencia: Cilindro de gas patrón de viaje con certificado de trazabilidad metrológica vigente, Calibrador dinámico, Generador de aire cero y Generador de ozono.

NOTA: El Laboratorio CLAIRE como organizador del EA no suministrará consumibles o repuestos para la atención de cualquier eventualidad de los instrumentos.

#### 3.2. Condiciones de Embalaje y Transporte de Equipos

El participante es enteramente responsable de la integridad y seguridad de sus equipos.

- Embalaje: El embalaje debe ser robusto y adecuado para transporte terrestre, conforme al "Instructivo de Embalaje y Transporte (I-PSEA-01)".

- Transporte de Gases: El transporte de cilindros de gas comprimido está prohibido por vía aérea. El transporte terrestre debe cumplir con la normatividad nacional vigente para el transporte de mercancías peligrosas.

- Documentación de Transporte: Es responsabilidad del participante portar toda la documentación exigida por las autoridades (remisiones, Hojas de Seguridad - MSDS, etc.).

- Póliza de Seguro: Se recomienda de forma explícita la contratación de una póliza de seguro que cubra daños, pérdida o robo de los equipos durante su traslado.

### 4. Protocolo de Medición en Sitio (Instalaciones CALAIRE)

#### 4.1. Agenda de Trabajo

#### 4.2. Protocolo de Actuación del Participante

- Instalación: Realizar el montaje del equipo en el puesto asignado, siguiendo las directrices del personal de CALAIRE.

- Verificación Pre-ensayo: Utilizar el tiempo asignado para estabilizar el equipo y realizar las verificaciones pertinentes con su estándar de viaje.

- Conexión al IEA: Conectar la línea de muestreo al puerto designado en el manifold. Esta operación será supervisada por el personal técnico del organizador.

- Adquisición de Datos: Registrar las mediciones del IEA siguiendo la secuencia y los tiempos establecidos por el Coordinador del Ensayo.

- Desmontaje: Finalizada la medición, realizar el desmontaje y embalaje del equipo de forma segura y ordenada.

#### 4.3. Recursos Suministrados por el Organizador

- Espacio de trabajo definido.

- Suministro eléctrico regulado (110V AC).

- Puerto de conexión de ¼” en teflón en el manifold de distribución.

- Suministro de aire cero de alta pureza para fines de medición, si se requiere.

### 5. Reporte de Resultados y Disposiciones Generales

#### 5.1. Envío de Magnitudes y su Incertidumbre

- Plazo: Los resultados deberán ser consignados en el formato oficial y enviados antes de la fecha límite estipulada en el cronograma.

- Requerimiento: Es mandatorio reportar el promedio de la medición y su incertidumbre de medida expandida asociada (k=2) para cada nivel de concentración evaluado. El no reporte de la incertidumbre puede afectar la evaluación de desempeño (Eₙ score).

#### 5.2. Emisión de Informes

El proceso seguirá las siguientes etapas: emisión de un informe borrador para revisión del participante, un periodo para recepción de comentarios, y la emisión del informe final confidencial y definitivo.

#### 5.3. Disposiciones de Confidencialidad, Comunicación y Seguridad

- Confidencialidad: La identidad de los participantes será tratada de forma estrictamente confidencial mediante el uso de códigos de identificación anónimos.

- No Colusión: Se prohíbe explícitamente la comunicación o discusión de resultados entre participantes hasta la emisión del informe final.

- Comunicación Oficial: El único canal de comunicación para consultas técnicas durante el ensayo será el Coordinador designado por CALAIRE.

- Seguridad: Es obligatorio el cumplimiento de todas las normas de seguridad industrial y de laboratorio que serán informadas al inicio de la jornada.

Para consultas formales, diríjase al Coordinador del Ensayo a través de los canales oficiales de comunicación.