# F-PSEA-08 — Registro de Preparación del Ítem

Código: F-PSEA-08
Nivel: 4 — Formato / Registro
Estado: placeholder — copia de trabajo (EA-PP2026-R2 — Fase 1)
Oleada: 1
Prioridad: 🔴 Crítica

## Descripción

Registro de la preparación/generación de cada ítem PT utilizado en la ronda. Para CALAIRE-EA (atmósferas generadas in situ): identifica el CRM utilizado, certificado del CRM, sistema de dilución, caudales configurados, concentración objetivo, concentración medida con método de referencia, condiciones ambientales (T, P, HR), fecha/hora, operador y criterio de aceptación. Soporta la trazabilidad metrológica.

## Trazabilidad Normativa

| Norma | Cláusula(s) |
| --- | --- |
| ISO/IEC 17043:2023 | 7.3.1 |
| ISO 13528:2022 | — |

Justificación: Trazabilidad de la preparación del ítem

Fuente: trazabilidad_normativa_sgc.md

## Planificación de Contenido — Ronda Compleja Fase 1

| Campo | Valor esperado |
| --- | --- |
| Tipo de ítem PT | Atmósferas generadas in situ |
| Sistema generador | Calibrador dinámico + generador UV O₃ / T700 o equivalente |
| Analitos | O₃, NO, NO₂ |
| Complejidad | 3 analitos = más registros de preparación |
| CRM fuente | Cilindro certificado NO/NO₂ + generador UV O₃ |
| Generación O₃ | Fotólisis de O₂ con lámpara UV calibrada |
| Generación NO/NO₂ | Dilución dinámica desde cilindro CRM |

### Campos a completar

- Identificación del CRM NO/NO₂ (número de cilindro, certificado, fecha vencimiento)

- Trazabilidad del generador de O₃ (lámpara UV, calibración, certificado SRN)

- Sistema de dilución utilizado (modelo, serie, calibración vigente)

- Caudales configurados (Q_CRM, Q_dilución, Q_total) — NO/NO₂

- Parámetros del generador O₃ (intensidad UV, caudal)

- Concentración objetivo (setpoint) por analito: O₃, NO, NO₂

- Concentración medida (método de referencia) por analito

- Conversión NO→NO₂ si aplica (químoluminiscencia con convertidor)

- Condiciones ambientales: T (°C), P (kPa), HR (%)

- Fecha y hora de generación (por jornada)

- Operador responsable

- Criterio de aceptación: diferencia ≤ 2% del valor nominal por analito

- Verificación de trazabilidad metrológica completa (3 analitos)