# Instrucciones - F-PSEA-08 Datos reportados por participante

Codigo: F-PSEA-08
Tipo: Formato / registro digital
Sistema fuente: calaire-app
Estado: pendiente de consolidacion como maestro documental
Ubicacion esperada: 01_bloque_general/04_formatos_maestros/F-PSEA-08 Datos reportados por participante.docx

## Proposito

Documentar los datos reportados por cada participante durante una ronda del ensayo de aptitud, conservando la trazabilidad entre laboratorio, ronda, contaminante, nivel, corrida, instrumento y valores enviados.

F-PSEA-08 representa el dato capturado o recibido por calaire-app. No es todavia el paquete oficial exportado a pt_app; esa funcion corresponde a F-PSEA-09.

## Alcance

Aplica a los resultados y datos tecnicos que el participante entrega al PEA mediante calaire-app o mediante un flujo controlado que posteriormente se registra en el aplicativo.

Incluye:

- identificacion de ronda;

- identificacion anonimizada del participante;

- contaminante;

- nivel o corrida;

- instrumento declarado;

- unidad;

- valores horarios o replicas reportadas;

- promedio reportado;

- desviacion o incertidumbre declarada cuando aplique;

- fecha y responsable del envio;

- estado de validacion en calaire-app.

## Campos minimos recomendados

| Campo | Descripcion |
| --- | --- |
| round_id | Identificador de la ronda en calaire-app. |
| participant_id | Identificador interno del participante. |
| Codigo_Lab | Codigo anonimizado usado en la ronda. |
| pollutant | Contaminante reportado: CO, SO2, O3, NO, NO2 u otro definido. |
| level | Nivel de concentracion o identificador de nivel. |
| run | Corrida asociada al nivel. |
| unit | Unidad de reporte. |
| instrument | Instrumento o analizador declarado para la medicion. |
| mean_h1 | Primer promedio horario o valor equivalente. |
| mean_h2 | Segundo promedio horario o valor equivalente. |
| mean_h3 | Tercer promedio horario o valor equivalente. |
| mean_value | Promedio consolidado reportado por participante. |
| sd_value | Desviacion estandar reportada o calculada sobre valores enviados. |
| u_value | Incertidumbre estandar o valor equivalente informado. |
| k_factor | Factor de cobertura asociado a la incertidumbre expandida. |
| u_exp | Incertidumbre expandida reportada o derivada. |
| n_hours | Numero de horas o mediciones usadas para el promedio. |
| hour_starts | Fechas/horas de inicio asociadas a cada medicion. |
| submitted_at | Fecha y hora de envio. |
| submitted_by | Usuario o responsable del envio. |
| validation_status | Estado de validacion: recibido, incompleto, observado, validado, rechazado. |
| observations | Observaciones tecnicas o administrativas. |

## Reglas de captura

- El dato original reportado por el participante debe conservarse sin sobrescritura destructiva.

- Toda correccion debe quedar trazada con fecha, usuario, campo corregido, valor anterior, valor nuevo y justificacion.

- El codigo de laboratorio debe mantenerse anonimizado.

- El sistema debe validar que contaminante, nivel, corrida y unidad correspondan al plan de ronda.

- No se deben incluir calculos estadisticos de desempeno en este registro.

- No se deben mezclar datos de referencia, consenso, robustos o resultados de evaluacion.

## Validaciones minimas en calaire-app

calaire-app debe verificar:

- participante habilitado para la ronda;

- contaminante y nivel esperados;

- unidad de medida permitida;

- completitud de valores requeridos;

- coherencia entre n_hours y valores horarios diligenciados;

- presencia de instrumento declarado;

- fecha de envio dentro del periodo permitido o justificacion si aplica;

- duplicados por participante, contaminante, nivel y corrida.

## Relacion con otros registros

| Registro | Relacion |
| --- | --- |
| F-PSEA-04 | Provee informacion de equipos e instrumentos del participante. |
| F-PSEA-03 | Identifica participante y datos de registro cargados en calaire-app. |
| F-PSEA-04 | Identifica equipos e instrumentos exportados desde la carga del participante. |
| F-PSEA-09 | Recibe la exportacion oficial derivada de F-PSEA-08. |
| F-PSEA-10 | Registra el preprocesamiento posterior en pt_app. |
| F-PSEA-12 | Dataset oficial consolidado posterior al procesamiento. |

## Criterio de completitud

F-PSEA-08 se considera completo para una ronda cuando:

- todos los participantes esperados reportaron sus datos o existe justificacion documentada;

- cada registro tiene contaminante, nivel, corrida, unidad, instrumento y valores requeridos;

- las validaciones de calaire-app estan cerradas;

- las observaciones tecnicas fueron resueltas o transferidas a una accion documentada;

- el conjunto esta listo para generar F-PSEA-09.